# 附件 13

# 牙膏中耐热大肠菌群检验方法

Thermotolerant Coliform Bacteria Test

### 1  范围

本规范规定了牙膏中耐热大肠菌群的检验方法。

本规范适用于牙膏中耐热大肠菌群的检验。

### 2  定义

2.1 耐热大肠菌群 Thermotolerant coliform bacteria

系一群需氧及兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌，在44.5℃培养24h～48h能发酵乳糖产酸并产气。

该菌主要来自人和温血动物粪便，可作为粪便污染指标来评价牙膏的卫生质量, 推断牙膏中有否污染肠道致病菌的可能。

### 3  仪器

3.1  恒温水浴箱或隔水式恒温箱：44.5℃±0.5℃。

3.2  温度计。

3.3  显微镜。

3.4  载玻片。

3.5  接种环。

3.6  电磁炉。

3.7  三角瓶：250mL。

3.8  试管：18 mm×150mm。

3.9  小倒管。

3.10  pH计或pH试纸。

3.11  高压灭菌器。

3.12  灭菌刻度吸管：10mL、1mL。

3.13  灭菌平皿：直径90mm。

### 4  培养基和试剂

4.1  双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基

成分：蛋白胨                      40g

猪胆盐                      10g

乳糖                        10g

0.4%溴甲酚紫水溶液         5mL

卵磷脂                       2g

吐温80                      14g

蒸馏水                   1000mL

制法：将卵磷脂、吐温80溶解到少量蒸馏水中。将蛋白胨、胆盐及乳糖溶解到其余的蒸馏水中，加到一起混匀，调pH为7.4，加入0.4%溴甲酚紫水溶液，混匀，分装试管，每管10mL（每支试管中加一个小倒管）。115℃高压灭菌20min。

4.2  伊红美蓝（EMB）琼脂

成分：蛋白胨                      10g

乳糖                        10g

磷酸氢二钾                   2g

琼脂                        20g

2%伊红水溶液              20mL

0.5%美蓝水溶液            13mL

蒸馏水                   1000mL

制法：先将琼脂加到900mL蒸馏水中，加热溶解，然后加入磷酸氢二钾和蛋白胨，混匀，使之溶解。再以蒸馏水补足至1000mL。调pH值为7.2～7.4，分装于三角瓶内，121℃高压灭菌15min备用。使用前将琼脂融化，于每100mL琼脂中无菌操作加入5mL灭菌的20%乳糖溶液、2mL 2%伊红水溶液和1.3mL 0.5%美蓝水溶液，摇匀，冷至45℃～50℃，倾注平皿备用。

4.3  蛋白胨水（靛基质试验用）

成分：蛋白胨（或胰蛋白胨）         20g

氯化钠                       5g

蒸馏水                   1000mL

制法：将上述成分加热融化，调pH值为7.0～7.2，分装小试管， 121℃高压灭菌15min。

4.4  靛基质试剂

柯凡克试剂：将5g对二甲氨基苯甲醛溶解于75mL戊醇中，然后缓慢加入浓盐酸25mL。

试验方法：接种细菌于蛋白胨水中，于44.5℃±0.5℃培养24h±2h。沿管壁加柯凡克试剂0.3mL~0.5mL，轻摇试管。阳性者于试剂层显深玫瑰红色。

注：蛋白胨应含有丰富的色氨酸，每批蛋白胨买来后，应先用已知菌种鉴定后方可使用。

4.5  革兰氏染色液：

4.5.1  染液制备

4.5.1.1  结晶紫染色液：

结晶紫                             1g

95%乙醇                         20mL

1%草酸铵水溶液                  80mL

将结晶紫溶于乙醇中，然后与草酸铵溶液混合。

4.5.1.2  革兰氏碘液：

碘                                 1g

碘化钾                             2g

蒸馏水加至                      300mL

将碘与碘化钾先进行混合，加入蒸馏水少许，充分振摇，待完全溶解后，再加蒸馏水至300mL。

4.5.1.3  脱色液：95%乙醇。

4.5.1.4  复染液：

（1）沙黄复染液：

沙黄                          0.25g

95%乙醇                      10mL

蒸馏水                        90mL

将沙黄溶解于乙醇中，然后用蒸馏水稀释。

（2）稀石碳酸复红液：称取碱性复红10g，研细，加95%乙醇100mL，放置过夜，滤纸过滤。取该液10mL，加5%石碳酸水溶液90mL混合，即为石碳酸复红液。再取此液10mL加水90mL，即为稀石碳酸复红液。

4.5.2  染色法

4.5.2.1  将涂片在火焰上固定，滴加结晶紫染色液，染1min，水洗。

4.5.2.2  滴加革兰氏碘液，作用1min，水洗。

4.5.2.3  滴加95%乙醇脱色，约30s，或将乙醇滴满整个涂片，立即倾去，再用乙醇滴满整个涂片，脱色10s，水洗。

4.5.2.4  滴加复染液，复染1min，水洗，待干，镜检。

4.5.3  染色结果

革兰氏阳性菌呈紫色，革兰氏阴性菌呈红色。

注：如用1:10稀释石碳酸复红染色液作复染，复染时间仅需10s。

### 5  操作步骤

5.1  取10mL 1:10稀释的检液，加到10mL双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基中，置44.5℃±0.5℃培养箱中培养24h±2h，如既不产酸也不产气，继续培养至48h±2h，如仍既不产酸也不产气，则报告为耐热大肠菌群阴性。

5.2  如产酸产气，划线接种到伊红美蓝琼脂平板上，置36℃±1℃培养18h～24h。同时取该培养液1～2滴接种到蛋白胨水中，置44.5℃±0.5℃培养24h±2h。

经培养后，在上述平板上观察有无典型菌落生长。耐热大肠菌群在伊红美蓝琼脂培养基上的典型菌落呈深紫黑色，圆形，边缘整齐，表面光滑湿润，常具有金属光泽。也有的呈紫黑色，不带或略带金属光泽；或粉紫色、中心较深的菌落，亦常为耐热大肠菌群，应注意挑选。

5.3  挑取上述可疑菌落，涂片作革兰氏染色镜检。

5.4  在蛋白胨水培养液中，加入靛基质试剂约0.5mL，观察靛基质反应。阳性反应液面呈玫瑰红色；阴性反应液面呈试剂本色。

### 6  检验结果报告

经上述检验步骤，若发酵乳糖产酸产气，平板上有典型菌落，并经证实为革兰氏阴性无芽胞短杆菌，靛基质试验阳性，则可报告被检样品中检出耐热大肠菌群。